实物说明

主要阐述了实现作品功能的多项技术，即提供一种用于气体成分分析的电子鼻装置，它结构轻便，满足了现场检测对于实时性和便携性的需求，且检测效果好。详细解释了相关算法的实现方式及技术参数。

实物结构

本装置包括模拟鼻、气道和进出气控制组件，模拟鼻包括可伸缩容器、容器内传感器阵列和伸缩动力机构，容器内传感器阵列安装在可伸缩容器内的底部，伸缩动力机构连接可伸缩容器的顶部；气道一端连通可伸缩容器，设有气道内传感器阵列；进出气控制组件包括控制管、堵塞和磁吸门，控制管具有依次连通的进气段、中间段和出气段，气道的另一端连通中间段，进气段的远离中间段的端面设置有进气口；堵塞滑配在进气段内，中间部位具有封堵部，偏离封堵部的位置设置有多个通孔；磁吸门安装在出气段的远离中间段的端面。

模拟鼻装置

模拟鼻，包括可伸缩容器、容器内传感器阵列和伸缩动力机构，所述容器内传感器阵列安装在所述可伸缩容器内的底部，所述伸缩动力机构连接所述可伸缩容器的顶部，用于带动所述可伸缩容器压缩及拉伸；

气道

其一端连通所述可伸缩容器，所述气道内设置有气道内传感器阵列；

进出气控制组件

进出气控制组件，包括控制管、堵塞和磁吸门，所述控制管具有依次连通的进气段、中间段和出气段，所述气道的另一端连通所述中间段，所述进气段的远离所述中间段的端面设置有进气口；所述堵塞滑配在所述进气段内，且其中间部位具有朝向所述进气口突出并用于封堵所述进气口的封堵部，所述堵塞的偏离所述封堵部的位置设置有多个用于供气体沿其进入所述中间段内的通孔；所述磁吸门安装在所述出气段的远离所述中间段的端面，被配置为仅可朝外打开，所述磁吸门的开门阻力大于所述堵塞的滑动阻力。