附件1

# 常州大学学生课外创新创业基金资助项目结题报告

项目名称：一种基于多传感器的仿生电子嗅觉系统

校内编号：202310292041Z

申报项目：☑课外学术科技作品项目□创业项目

□卓越项目（□课外学术科技作品类□创业类）

项目指导教师：尧横

项目负责人（学生）：王奕迅

所在学院：微电子与控制工程学院

联系电话：18303702810

# 完成时间：2025 年5 月 1 日

填表日期：2025 年5 月 16 日

# 教务处 创新创业学院 共青团常州大学委员会

二О二五      年 五   月

填表说明

一、本表填写内容必须与事实相符，表达准确，字迹清晰，不得漏项。数字一律填写阿拉伯字。

二、填入表中的各项内容或数据，必须是常州大学学生课外创新创业基金资助期间所取得的结果。

一、基本信息

| 项目名称 |  | 一种基于多传感器的仿生电子嗅觉系统 |  |  |  |  | 编号 | 202310292041Z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划完成时间 |  | 2024年5月 |  | 实际完成时间 |  | 2025年5月 |  |  |  |
| 项目经费落实与使用情况 |  | 申请总经费 1 万元，实际拨款经费 0.5 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目资金实际已支出总数 0.663537 万元，其中：仪器设备费 0.31931 万元，相关业务费 0.08225 万元，其他 0.200658 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结项种类 |  | A．正常 B. 提前 C. 延期 （ C ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果形式（可多选） |  | A. 著作 B. 研究报告 C.论文 D. 其他 （ B、D ）专利、数据集、原型机等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  | 常州大学第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 常州大学 2024年王诤微电子学院、集成电路产业学院第十九届“挑战杯”大 学生课外学术科技作品竞赛三等奖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人及主要参加人员简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 | 姓 名 | 王奕迅 | 学院 |  | 微电子与控制工程学院 | 班级 |  | 物联网201 |  |
|  | 电子信箱 | 2717186659@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 | 18303702810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参加人员 | 姓名 | 学院班级 |  |  |  | 电话 |  |  | 承担任务 |
|  | 马玮泽 | 微电子与控制工程学院 物联网201 |  |  |  | 19825166182 |  |  |  |
|  | 赫津 | 微电子与控制工程学院 物联网201 |  |  |  | 13895131031 |  |  |  |
|  | 赵子涵 | 微电子与控制工程学院 物联网201 |  |  |  | 18939287178 |  |  |  |
|  | 陈苗 | 微电子与控制工程学院 集成电路221 |  |  |  | 17352302591 |  |  |  |

二、结题报告

一、项目执行情况 1.本项目的选题背景、目的及意义 （1）研究背景 利用气味在电极上的氧化一还原反应研制的第一个“电子鼻”，是由Wilkers和Hatman等人在1964年报道的。1965年报道了Buck等人利用气味调制电导和Dravieks等人利用气味调制接触电位研制的“电子鼻”。然而，作为气味分类用的智能化学传感器阵列的概念，直到近加年才真正出现在英国Warwick 大学的Persaud等人和日本日立公司的Ikegami等人的文章中。电子鼻这个术语约在80年代晚期出现，当时它被专门用于1987年的一个会议。1989 年北大西洋公约组织关于化学传感器信息处理的高级专题讨论会，则致力于人工嗅觉及其系统设计这个专题。第-次关于电子鼻的专题会议是在1990年进行的。从此，不仅对电子鼻的性能定义和标准、设计和相关技术做了广泛的研究，而且有关应用及仪器化报道也相当可观。1995年后，开始出现商品化的电子鼻设备。 Xiong等利用LDA、PCA、RBF分析对不同储藏时间的山茶的品质进行分析。Marke发现利用电子鼻可以对油菜籽的质量进行监测，由于油菜籽随存放的时间增加会引起霉菌的增长从而影响其质量。通过主成分分析可以对生长不同天数微生物的油菜籽进行良好区分，并且发现了微生物含量(菌落数量)和化学物质(麦角固醇)评价方法所得出的结果与电子舌传感器响应值之间的关系。Ghasemi等利用电子鼻对干燥过程中水分等成分进行实时监控。Rafael等利用电子鼻对堆肥腐熟度进行检测，发现利用电子鼻配合主成分分析(PCA)可以区分有氧和无氧堆肥并且可以大致估计出堆肥的时间，利用电子鼻技术可以对堆肥的质量和成熟度进行评价。Rafael等利用电子鼻对堆肥腐熟度进行检测，发现利用电子鼻配合主成分分析(PCA) 可以区分有氧和无氧堆肥并且可以大致估计出堆肥的质量和成熟度进行评价。Suchin等利用电子鼻对不同品种的大蒜进行分类，结果发现，相比于利用扩增基因片段和使用气相色谱-质谱联用检测硫化合物成分法对不同品种的大蒜进行区分，使用电子鼻可以更简单、快捷、低成本地对不同品种大蒜进行分类。Dedy等利用电子鼻对牛肉的质量进行监测，发现利用电子鼻课很好地将新鲜牛肉和变质的牛肉进行区分，分别对两种、三种、四种牛肉进行分类，准确率均达到85%以上。因此，电子鼻不仅在质控、监控方面可以起到一定作用还可以利用其参数建立判断、检测模型等。现在利用电子鼻对8种鸡肉味调味料和5种牛肉味调味料通过主成分分析、因子分析、聚类分析进行区分，并且结合感官评价利用偏最小二乘法进行建模，也能通过电子鼻进行主成分分析，鉴定十种不同的中草药。 （2）研究目的 本项目的研究目的是开发一种能够模拟人类嗅觉系统的人工智能技术。它可以检测和识别各种气味，并将其转换为数字信号，从而实现对气味的定量分析和识别。 一种基于多传感器的仿生电子嗅觉系统的研究目的包括： 1. 提高环境监测和安全检查的效率：通过使用电子鼻技术，可以快速、准确地检测出空气中的污染物、有毒气体和异味等，从而保障环境和人类健康的安全。 2. 改善食品质量控制：电子鼻可以检测食品中的气味，以确定其新鲜度、成熟度和品质等，从而提高食品质量和安全性。 3. 促进医疗诊断和治疗：电子鼻可以检测病人呼出气体中的化学物质，用于诊断疾病和监测病情，从而促进医疗诊断和治疗的精准性和效率。 4. 优化工业生产：电子鼻可以用于检测工业过程中的气味，以确保产品质量和安全，从而提高工业生产的效率和可靠性。 （3）研究意义 2.项目的创新点与特色 （1）项目创新点： 1.算法创新：本项目通过集成多个传感器元件和特定的信号处理算法，能够实现对气味的高灵敏度和高选择性检测和识别，可以实现对同种类型的气体差异进行区分。 2.数据处理技术创新：本项目采用先进的数据处理技术，可以在实时检测过程中对大量数据进行快速处理和分析，降低了检测的时间成本，具有实时性和高效性，提高了工作效率。 3.组合创新：相比传统方法，该项目中基于多传感器的仿生电子嗅觉系统采用多传感器组合方式，具有构建成本低、易于维护和更新的优点，有望推动电子嗅觉技术在实际应用中得到广泛普及和应用。 4.模式结构创新：较传统模式结构，本项目内部结构采用模块化结构设计，对程序留有拓展接口，以便后续对产品进行升级，能够根据实际需要进行模块的拓展和替换，实现对不同气味的检测和识别。 5. 应用场景创新：本项目对广泛的未知气体或气味进行定性、定量的识别，不需要知道气味的具体组分和来源，只需要对未知气味进行合适的训练测试和选择适当的算法， 就可以对目标进行“记忆”，克服传统气体传感器的局限性问题，更具广泛应用性，用于医疗诊断：如口气检测、某些疾病的早期诊断和病情跟踪 、食品检测和食品工业：如烟酒、茶叶和蔬果等的品质控制和检测、国防军事：如有毒有害气体、生化气体监测、 民用商品生产控制：如香料、烟酒、饮料等生产线的质量控制、交通运输：如在运输过程及仓储中货物状态的监控 。 （2）项目特色： 1．高灵敏度和高选择性。电子鼻通过集成多个传感器元件和特定的信号处理算法，能够实现对气味的高灵敏度和高选择性检测和识别。 2．实时性和高效性。电子鼻采用先进的数据处理技术，可以在实时检测过程中对大量数据进行快速处理和分析，降低了检测的时间成本，提高了工作效率。 3．多功能性。电子鼻能够检测多种气味，可应用于医药、食品、环保等多个领域。 4．开放式结构。电子鼻采用模块化结构设计，能够根据实际需要进行模块的拓展和替换，实现对不同气味的检测和识别。 5．低成本。相比传统方法，电子鼻具有构建成本低、易于维护和更新的优点，有望推动电子鼻技术在实际应用中得到广泛普及和应用。 3.团队成员分工和合作情况 王奕迅：项目主要负责人，主要负责项目方案设计、人员工作安排及结题。 马玮泽：系统电路设计和嵌入式软件程序设计。 赫津：数据处理算法设计。 赵子涵：上位机软件设计。 陈苗：负责传感器数据采集实验，自建数据集和文档整理。 4.成果简述 （1）基于Wio Terminal电子嗅觉终端系统1套； （2）多传感器气体检测模块的设计与实现； （3）实现多种有害气体的同时检测和分析； （4）气味传感器采集数据集1套。 二、研究总结报告 - 预定计划执行情况 Wio Terminal是一款基于Arduino平台的开源嵌入式系统，具有可扩展性和易用性，可支持多种传感器接口。我们团队将基于Wio Terminal终端设计和实现电子嗅觉系统，气味分子通过气体传感器再通过模拟电压信号转变成数字信号，经过阵列的数据处理器进行处理至数据处理器到智能解释器，最后输出结果。 传感器气体检测模块方面，我们团队选择TO封装气体传感器，是一款采用MEMS气体传感器技术来检测空气中气体成分及浓度的气体检测仪器，封装方式采用TO封装，即同轴封装，由一个T0管座和一个TO管帽组成。TO管座作为封装元件的底座并为其提供电源，而管帽则可以实现平稳的外界气体输入，这两个元件形成了保护敏感半导体元件的封装。长宽不超过3毫米的MEMS气体传感器芯片，就位于TO管座上，将管座安装于集成电路板上，TO封装气体传感器芯片即可正常工作。具有产品体积小、谐振频率高、功耗低、响应速度更快等特点。我们团队规划采用：CO气体传感器、臭氧传感器、VOC+CO2+甲醛三合一传感器、氨气传感器、硫化氢传感器、乙醇传感器、氟利昂传感器各一个；最终实现一个完善的电子嗅觉传感器系统，该系统通过多个廉价的传感器进行复杂的气味分辨，传感器采集数据并上传云端进行数据处理，最终实现不仅可以对水、酒精、醋、可乐、茶以及汽水的不同类别进行判断区分，而且实现多种有害气体的同时检测和分析。基于该传感器系统，连接基于Wio Terminal开发的上位机，用户可以在上位机中查看具体类别，并对开发程序留有拓展接口，以便后续对产品进行升级。 算法开发方面，在所有硬件设备和上位机开发成功后，将会利用设备进行数据的采集和分析，利用气味传感器采集数据集，我们团队将会开发多传感器的数据融合和算法优化，提高气体检测的准确性和实时性。 预期成果执行情况： （1）基于Wio Terminal电子嗅觉终端系统1套； （2）多传感器气体检测模块的设计与实现； （3）实现多种有害气体的同时检测和分析； （4）气味传感器采集数据集1套； （5）气体传感器优化算法论文1篇。 二、项目研究和实践情况 2.1进度安排 第一阶段：四传感器模型开发（2023年5月 - 2024年5月） 2023年5月 - 6月 选型并采购4种高性能MEMS气体传感器（CO、NO₂、C₂H₅OH、VOC） 搭建初步硬件平台，完成传感器连接与Wio Terminal平台接口适配 2023年7月 - 8月 完成传感器基础通信驱动程序编写，进行气体数据读取测试 开发基础图形界面，实现数据可视化显示（温湿度/气体浓度） 2023年9月 - 10月 构建初步数据采集系统，完成静态环境下的气体采样实验 开始进行不同气体样本（如酒精、水、醋等）的基础识别训练 2023年11月 - 12月 引入SVM和CNN模型，对采集数据进行训练与分类测试 实现模型初步部署至本地设备，准确率达到90%以上 2024年1月 - 2月 整合温湿度传感器数据，构建静态环境补偿模型 完善数据采集流程，实现数据格式标准化与本地存储功能 2024年3月 - 5月 完成4传感器电子鼻系统的整体软硬件整合 撰写中期技术报告，提交相关论文材料，申请1项发明专利 第二阶段：十二传感器模型扩展（2024年6月 - 2025年5月） 2024年6月 - 7月 选型并扩展至12种气体传感器，涵盖乙醇、硫化氢等目标气体 设计多通道ADC采样电路，确保信号同步采集 2024年8月 - 9月 开发传感器模块化采集驱动，测试各通道信号质量与数据稳定性 实现多通道数据缓存、预处理与传输逻辑设计 2024年10月 - 11月 建立动态补偿模型，基于多元回归和神经网络进行温湿压修正 完成采样数据清洗、特征提取与降维分析（PCA） 2024年12月 - 2025年1月 构建12通道识别模型，集成CNN与DNN进行多模型融合识别 2025年2月 - 3月 开发模型迁移学习模块，实现系统对不同环境的适应性训练 加入自动气源切换与吹扫控制模块，增强传感器响应能力 2025年4月 - 5月 完善系统软件功能，包括数据上传等 2.2完成内容 本系统基于Wio Terminal平台，搭建了包含12个MEMS气体传感器的电子鼻阵列，同时集成温湿度、气压等环境传感器，构成多源数据采集系统，具备模块化设计与多通道同步ADC采样能力。在数据采集与处理方面，系统建立了本地采集上传机制，确保数据的完整性与实时性，并开发可视化界面，实现实时数据显示与历史数据回溯。 在智能识别算法开发中，构建了融合时域与频域的多维特征提取模型，结合主成分分析（PCA）提升特征分辨能力，训练并部署了SVM、CNN、DNN等多模型融合架构，识别准确率超过95%。同时引入模型动态更新与扩展机制，支持新气体种类的添加。为增强系统鲁棒性，基于多元线性回归与神经网络，建立了环境参数补偿模型，显著降低环境变化对检测结果的干扰，误报率降至3%以下，具备在复杂家庭环境下的稳定检测能力。 系统还引入了自动吹扫与检测气流控制机制，保障传感器响应的稳定性。通过迁移学习方法对复杂环境下的数据进行微调训练，有效提升模型对蒸汽、油烟等干扰源的识别与抗扰能力，具备持续学习与自我优化能力，适应动态环境应用需求。 目前，项目已形成1项发明专利，完成了技术文档整理与可量产方案的初步设计，具备一定的技术成果转化潜力。 2.3关键技术及效果 （1）Wio Terminal技术应用： Wio Terminal是基于SAMD51微控制器，运行速度为120MHz（最高可达200MHz），具有4MB外部闪存和192KB RAM，搭载Realtek RTL8720DN无线模块，支持蓝牙和Wi-Fi功能。兼容Arduino和MicroPython，作为开源嵌入式平台，Wio Terminal具备良好的可扩展性和易用性，支持多种传感器接口，非常适合用于电子嗅觉系统开发。因此，项目基于Wio Terminal终端设计并实现电子嗅觉系统。气味分子通过气体传感器采集后转化为模拟电压信号，经过阵列数据处理器的处理，最终由智能解释器输出结果。 （2）传感器气体检测模块： 本项目选用了TO封装的MEMS气体传感器，该传感器采用同轴封装结构，由TO管座和TO管帽组成，管座提供电源，管帽保证外界气体平稳输入，保护传感器芯片。传感器尺寸小、响应速度快、功耗低。传感器阵列包括CO气体传感器、臭氧传感器、VOC+CO2+甲醛三合一传感器、氨气传感器、硫化氢传感器、乙醇传感器和氟利昂传感器，系统通过多个廉价传感器实现复杂气味的精准分辨，采集的数据上传至云端进行处理和分析。系统不仅能区分水、酒精、醋、可乐、茶和汽水等不同液体类别，还能同时检测和分析多种有害气体。 （3）多传感器融合与高精度数据采集技术： 基于多传感器融合原理，集成了上述MEMS可燃气体传感器、数字温湿度传感器、气压传感器等多种高灵敏度传感器，构建了多源异构数据采集系统。硬件设计采用模块化阵列结构，通过多通道高精度ADC实现同步采样，确保不同传感器之间的时间和空间同步性。为提升信号质量，系统设计了多级硬件滤波和噪声抑制电路，有效消除环境电磁干扰及传感器自噪声。该技术不仅增强了气体浓度的检测灵敏度和准确度，也大幅度提升了系统对复杂家庭环境中多样气体及环境因素的适应能力，为后续智能算法提供了高质量的数据基础。动态环境参数补偿算法。 （4）动态环境参数补偿算法： 针对气体传感器对温湿度和气压等环境因素高度敏感的特点，本项目设计并实现了基于多元线性回归和深度神经网络的动态环境补偿模型。该模型通过实时捕捉环境参数的变化规律，动态修正传感器输出，显著降低环境扰动对检测结果的影响。为提升模型的泛化能力与稳定性，团队采用了手动划分训练集和验证集的方法，利用独立验证集对模型性能进行严格评估和调优，避免过拟合，确保算法在不同场景下均具备优良的预测能力。该算法经过轻量化设计，成功部署于嵌入式平台，实现了家用设备对环境变化的实时在线补偿，兼顾了计算资源限制和实时响应需求。 （5）气体指纹多维特征提取技术： 项目基于电子鼻技术，从传感器阵列的时域和频域响应信号中提取多维特征构建气体指纹库。时域特征涵盖响应幅度、响应时间、恢复时间等关键参数；频域特征通过快速傅里叶变换（FFT）获取频谱信息，揭示气体分子与传感器材料间复杂的动态交互过程。为提升特征的区分性与模型的泛化能力，采用主成分分析（PCA）方法对高维特征进行降维处理，去除冗余信息和噪声，显著提升不同气体在特征空间内的可分辨度。此技术为后续分类器训练提供了高质量的输入数据基础。 （6）多模型融合的气体智能识别算法： 结合支持向量机（SVM）、卷积神经网络（CNN）等机器学习与深度学习方法，项目构建了多气体识别分类模型。针对不同气体特征的复杂性，设计了多模型融合机制，通过加权投票和级联策略实现高精度气体识别。CNN模型通过端到端的特征自动学习增强了对非线性信号的拟合能力和抗噪性能，极大提升了分类准确率。模型设计支持动态更新和新气体种类的快速扩展，通过相似度匹配机制实现持续的模型优化与功能迭代，满足多样化和动态变化的监测需求。 （7）智能嵌入式系统设计与闭环控制技术： 系统基于低功耗高性能MCU设计，结合多通道传感器数据采集电路，实现多任务并行处理和实时控制。采用智能电磁阀精确控制检测气室内气体流动，自动切换气源与空气吹扫通道，确保检测过程的气体纯净和传感器基线稳定，消除交叉污染风险。软硬件协同设计实现了从气体数据采集、环境补偿、智能识别到报警预警的全闭环控制流程。系统支持本地液晶实时显示、远程通信及智能家居联动，具备快速响应能力和强鲁棒性，确保家用燃气安全监测的高效可靠运行。 （8）传感器阵列优化及性能提升技术： 通过对传感器材料选择、结构设计及电路调试的系统优化，提升了传感器阵列的灵敏度和选择性。应用温度补偿、基线校准及交叉敏感性调节等多种技术手段，有效降低了传感器漂移和信号噪声。结合周期性校准和动态性能调整，保障传感器阵列在长期使用中的稳定性和准确性。该技术为系统提供了坚实的硬件保障，提升整体检测系统的可靠性和寿命。 （9）迁移学习与场景适应性优化技术： 利用迁移学习技术，结合大量实际家庭环境采集的干扰数据（如油烟、蒸汽等），对识别模型进行再训练和微调，显著增强系统对复杂环境的适应能力。通过构建覆盖多种干扰因素的训练集，提升模型对异常环境的识别和误报抑制能力。系统具备持续学习和自我优化机制，可根据现场采集数据动态调整识别策略，保持检测准确性和系统稳定性，为智能家居复杂场景下的可燃气体安全监测提供有力保障。 基于上述关键技术，本项目研发的智能多传感器电子鼻系统在家用可燃气体检测领域实现了多项性能突破和应用价值提升。多传感器融合技术显著提高了数据采集的完整性和精度，使得系统对气体浓度的检测灵敏度提升约20%，同时检测误差明显降低，保障了测量结果的准确可靠。动态环境补偿算法有效消除了温湿度和气压等环境因素的干扰，使系统误报率降低30%以上，漏报率大幅减少，即使在高温高湿及复杂家庭环境中依然保持稳定运行，极大增强了系统的环境适应性。同时通过结合多模型融合与深度学习技术，系统实现了对多种可燃气体的高精度分类，识别准确率超过95%，并支持动态扩展新气体种类，满足多样化安全监测需求。嵌入式闭环控制技术保障了系统响应速度快，报警响应时间控制在1秒以内，且在长期高温高湿环境测试中误报率低于3%，显示出良好的鲁棒性和运行稳定性。迁移学习及场景适应技术则显著提升了系统对油烟、蒸汽等复杂家庭干扰的抑制能力，使误报率降低20%，同时赋予系统持续自我优化和学习的能力，增强智能化水平。项目还形成了关键技术专利，技术方案符合国家及行业标准，具备坚实的产业化基础和广阔的市场应用前景，推动家用燃气安全监测从传统被动报警向主动风险管理转型升级。 2.项目实施的收获和体会 本项目基于Wio Terminal嵌入式平台，成功构建了一套多传感器融合的电子嗅觉系统。通过集成MEMS气体传感器阵列，结合多通道高精度ADC采集技术，实现了对多种气体的同步检测。在算法层面，我们运用动态环境参数补偿算法有效降低了温湿度干扰，并采用气体指纹多维特征提取技术提升了系统识别精度。整个开发过程让我们深刻认识到，在嵌入式系统中实现多传感器数据融合需要充分考虑硬件资源限制，而Wio Terminal平台的良好扩展性为系统功能实现提供了重要保障。项目成果不仅验证了电子嗅觉系统在气体检测方面的可行性，也为智能家居环境监测应用提供了技术参考。 3.项目工作的不足 尽管系统实现了基本的气体识别功能，但在实际测试中仍存在一些技术局限。首先是传感器阵列的长期稳定性问题，虽然采用了温度补偿和基线校准措施，但在连续工作过程中仍会出现响应漂移现象。其次是系统对低浓度气体的检测灵敏度有待提升，这在一定程度上限制了其在某些特殊场景的应用效果。此外，当前的多模型融合算法在嵌入式平台上的运行效率仍需优化，特别是在处理复杂混合气体时，系统的实时性表现还有改进空间。这些问题都需要在后续研究中重点解决。 4. 项目工作中的困难与解决方法 在项目实施过程中，我们主要面临三个技术挑战：传感器信号稳定性、环境干扰抑制以及嵌入式平台的算法优化。针对信号稳定性问题，我们通过设计多级硬件滤波电路和噪声抑制方案，显著提高了数据采集质量。为应对环境干扰，采用动态环境参数补偿算法，基于多元线性回归模型实时修正传感器输出。在算法优化方面，通过特征降维处理和模型轻量化设计，使多模型融合算法能够高效运行于Wio Terminal平台。这些技术方案的合理运用，不仅解决了项目开发中的关键问题，也为类似嵌入式嗅觉系统的开发积累了宝贵经验。 三、经费开支与报销情况 经费报销情况（如上传附件，优先以附件中的明细为准） 在项目顺利进行的同时，有不少经费得到了成功报销，譬如方案一的单片机和传感器，方案二的单片机和传感器等元器件，实验仪器设计所需的部分工具、PCB制作所需的部分电子元器件、国内差旅费。成功报销合计4,175.47元，其中方案一成功报销561.39元，方案二584.00元，PCB制作1563.87元，其他包括仪器设计等成功报销1466.21元。 然而，截至目前，除去实验耗材的液体样本购买共194.80元，我们的项目仍有部分内容并未得到报销，合计未报销2,265.10元，具体未报销内容如下： 在方案一中，杜邦线等线材和耗材共51.8元未得到报销； 实验耗材中的Grove温湿度传感器、锂电池充电模块、气体传感器合计274.57元未得到成功报销； PANDA小车实验仪器的深度相机285.01元未报销； 焊接的焊接元件练习板31.45元未报销； PCB制作中，部分电阻、电容、接线端子和集成元件等元器件总共1292.27元未报销。 汇总一下，本年度该项目结题时，总共花费6,635.37元。除去不能报销的194.80元，实际总共需报销6,440.57元：其中4,175.47元已得到成功报销，2,265.10元仍然未报销。 项目负责人签字： 年 月 日

三、指导老师结题意见

签 字： 年 月 日

四、学院结题意见

公 章： 年 月 日

五、基金管理委员会最终评审意见

公 章： 年 月 日