- 样品准备：

将待测液体放入小份可乐瓶中，其中香水样本以5ml，饮料样本150ml，拧紧瓶盖，待液体气味在瓶中充分饱和后，放置一旁15min。

- 使用数据线连接电脑和wio terminal，使用  线连接传感器和wio terminal。来回拨动wio terminal侧面开关，将其打开。打开andiron文件，选择相对应的端口，点击上传。上传成功后，打开PLX-DAQ表格，选择正确的端口和波特率（115200Hz）点击connect，预热25分钟至40分钟，观察串口数据，待数据稳定进行采集

- 数据采集过程：

采集初始：待空气数值稳定后，可根据NO2；C2H5CH;VOC;CO百位制数值为2、3、6、6，点击disconnect，停止收集数据，并将数据保存为空气.excel。

采集样本数据：打开待测液体瓶口，将传感器竖直放入瓶口，静止半分钟。

重新返回PLX-DAQ，点击清空数据。并再次点击connect即可收集气体数据。待气体数据收集两千行后，停止收集。并将气体数据保存。

（4）拔掉电脑上的数据线，将传感器置于空气流通地方放置半小时（如若气体味道过大则继续放置直至传感器上气体消散。）随后重复上述操作收集空气数值，并与空气.excel中数值做对比，若数值相差无几则使用上述操作收集下一组气体数据。若相差过大则断开连接继续放置传感器。