PCB设计说明：多气体传感器检测系统

1. PCB概述

本PCB设计用于驱动和采集10种不同型号的气体传感器（封装相同，引脚定义一致），支持氢气（GMV-2021B）、二氧化氮（GM-102B）、烟雾（GM-202B）、酒精（GM-302B）、可燃气体（GM-402B）、乙醇/甲醛/甲苯（GM-502B）、硫化氢（GM-602B）、一氧化碳（GM-702B）、氨气（GM-802B）和口气（GM-512B）的检测。

2. 传感器接口设计

所有传感器采用统一封装，引脚定义如下：

| 管脚编号 | 功能 | 连接方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 (RH1) | 预热电源输入 | 接不同电压 |
| 3 (RH2) | 预热电源地 | 接GND |
| 5 (RS1) | 信号输出 | 串联可调电阻RL后接地，并接ESP32 ADC |
| 7 (RS2) | 传感器供电输入 | 接+5V，并联滤波电容C |

关键电路说明：

供电电路：

所有传感器的7号管脚（RS2）统一接+5V，并并联0.1μF陶瓷电容滤波。

5号管脚（RS1）串联可调电阻RL后接地，形成分压电路，输出信号接ESP32的ADC引脚。

预热电压配置：

GMV-2021B、GM-102B、GM-202B、GM-302B、GM-502B、GM-702B、GM-512B：RH1接+2.5V

GM-402B：RH1接+2.8V

GM-602B：RH1接+1.9V

GM-802B：RH1接+2.0V

均需在RH1与GND之间并联滤波电容（如10μF电解电容+0.1μF陶瓷电容）。

3. PCB布局与布

电源分区：

采用星型拓扑布局，减少共模干扰。

+5V主电源路径宽≥1mm，预热电压路径按电流需求调整（建议≥0.5mm）。

信号隔离：

传感器输出信号（RS1）走线尽量短，避免平行于高频或电源线。

每个RS1信号线串联100Ω电阻，抑制高频噪声。

接地策略：

采用单点接地，数字地与模拟地通过0Ω电阻或磁珠隔离。

4. 关键元件选型

| 元件 | 参数/型号 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 可调电阻RL | 10kΩ（多圈精密电位器） | 调节传感器输出灵敏度 |
| 滤波电容C | 0.1μF陶瓷电容（0805封装） | 滤除电源高频噪声 |